| - MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA MERQUIDES GONÇALVES

Local: Conjunto Habitacional Ubirajara “C”

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | Identificação | Descrição |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x3,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira |
| 1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, e remoção, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes. Será procedida, no decorrer da obra, limpeza periódica, com remoção de entulhos e detritos que venham a acumular-se no terreno |
| 1.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados. O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra. |
| 2 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |
| 2.1 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | A pavimentação será executada com lajotas de concreto sextavada, prensada, resistência mínima de 35 Mpa, assentadas sobre berço de areia grossa, sendo 8 cm de espessura x 30 cm, o material deverá ser limpo e isento de matéria orgânica, Tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de areia a fim de não surgir o efeito comumente chamado de lajotas bailarinas Após o assentamento será colocada uma camada de areia fina e espalhado para fechamento das juntas. Ao término do assentamento da pavimentação ela será compactada por meio de rolo compactador. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a norma NBR 9050/2004, seguindo as dimensões, inclinação (entre 6,25% e 8,33%) e materiais especificados |
| 2.2 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão comum, com fck de 25 MPa e concreto com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias |
| 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |
| 3.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | Quadro de distribuição que servirá para alimentar os postes |
| 3.2 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | Disjuntor para alimentação dos postes |
| 3.3 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | Relé fotoelétrico para acionamento dos postes |
| 3.4 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | Eletroduto tigre ou equivalente de alta resistência |
| 3.5 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | Deverão ser utilizados materiais de comprovada qualidade. Os serviços deverão ser executados de acordo com o croqui anexo e as normas de padronização brasileira da ABNT e RGE S/A. Devendo executar a obra de tal forma que passe a operar com segurança e eficiência |
| 3.6 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | Os postes deverão ser fixados no solo, de maneira adequada a não gerar risco de estabilidade, obrigatoriamente resguardado por uma fundação direta para esse suporte. Fica então contido no valor ofertado da instalação de cada poste |
| 3.7 | 41.11.700 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | As luminárias dos postes são para lâmpadas LED a serem fornecidas pela Contratada, e serão de 2 pétalas por poste. |
| 3.8 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | Tem como objetivo a fixação nos postes para as luminárias de LED |
| 3.9 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | Construção das caixas de passagem (alvenaria com fundo em pedra britada) conforme apresenta detalhes em projeto anexo elétrico |
| 3.10 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |
| 3.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  |
| 3.12 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura |  |
| 4 | PAISAGISMO |  |  |
| 4.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim. |
| 4.2 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 4.3 | 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 4.4 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 4.5 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | O terreno deverá ser preparado para receber a forração em Lírio e adubado |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 5.1 | mercado | Pergolado em madeira | Pergolado em madeira conforme especificações em projeto e de alta resistente a agentes intemperes |
| 5.2 | 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | Serão em concreto armado aparente, sem revestimento. Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e agressões ambientais em geral. Deverá ser apresentado um protótipo do banco para analise da fiscalização. |
| 5.3 | mercado | Lixeira para praças em ferro | Os cestos serão de ferro de alta densidade com proteção UV e estrutura metálica confeccionada em aço carbono |
| Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado |  |  |  |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara