| - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA DA BIBLIA E QUADRA

Local: Avenida João Bocardi, C.H. Nova Ubirajara – Ubirajara - SP

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | QUANT. | Descrição | Unid. | Memoria |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | 6,00 | Placa de identificação para obra | m² | Placa medindo (4,00x1,50m) |
| 1.2 | 02.09.030 | 673,04 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | Área local onde será realizado o piso em concreto (Área retirada através da Hachura conforme dimensões projeto 673,04m²) |
| 1.3 | 07.11.020 | 20,19 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | Aterro para correção da área que recebera piso em concreto (673,04 x 0,03) |
| 2 | QUADRA |  |  |  |  |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 12.01.040 | 60,00 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40,00 unidades de brocas com 1,50 metros de profundidade |
| 2.1.2 | 09.01.020 | 30,86 | Forma em madeira comum para fundação | m² | Area linear da quadra multiplicada por 2 que são dois lados e pela altura do baldrame 30cm (102,88X2X0,3) |
| 2.1.3 | 10.01.040 | 80,86 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | Area linear da quadra multiplicada por 2 que são dois ferros multiplicado pela constante de tranformação em kg do ferro 5/16 (102,88x2x0,393) |
| 2.1.4 | 11.03.140 | 6,17 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 Mpa | m³ | Area linear da quadra multiplicada pela area do baldrame (102,88x0,3x0,2) |
| 2.1.5 | 06.02.020 | 6,17 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | Area linear da quadra multiplicada pela area do baldrame (102,88x0,3x0,2) |
| 2.2 | ALAMBRADO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 34.05.270 | 617,28 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | Metragem quadrada do Alambrado (30,80x20,64x6) |
| 2.2.2 | 34.05.320 | 15,00 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 2 portões de 2,50x3,00 (7,50x2) |
| 2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 33.01.040 | 635,71 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m² | Metragem quadrada quadra (30,80x20,64) |
| 2.3.2 | 33.06.020 | 322,00 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | Metragem quadrada quadra (30,80x20,64) |
| 2.3.3 | 33.09.020 | 360,00 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | Metragem linear demarcação quadra padrão FDE |
| 2.3.4 | 35.01.150 | 2,00 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | unid. | 2 unidades de traves para futebol |
| 3 | PRAÇA |  |  |  |  |
| 3.1 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 11.01.100 | 33,65 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area da calçada multiplicada pela espessura de concreto 5cm (673,04x0,05) |
| 3.1.2 | 17.03.040 | 673,04 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), | m² | Area quadrada Piso calçada |
| 3.1.3 | 11.18.040 | 20,19 | Lastro de pedra britada | m³ | Area da calçada multiplicada pela espessura de brita 3cm (673,04x0,03) |
| 3.1.4 | 54.06.020 | 466,76 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | metragem linear guias conforme projeto |
| 3.2 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | Quadro de distribuição onde ficarão localizados os disjuntores para alimentar os postes |
| 3.2.2 | 37.13.600 | 3,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | Uma unidade de Disjuntor para cada circuito |
| 3.2.3 | 40.11.010 | 1,00 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 1 unidade de Rele |
| 3.2.4 | 38.13.016 | 120,00 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | un | Metragem linear de ligação da entrada de energia para cada poste (120m) |
| 3.2.5 | 39.02.030 | 420,00 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | quantidade de acordo com projeto elétrico |
| 3.2.6 | 41.10.340 | 8,00 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 8 unidades de postes conforme ilustra projeto |
| 3.2.7 | 41.11.700 | 16,00 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | unid. | 2 luminárias para cada poste (8x2) |
| 3.2.8 | 41.11.450 | 16,00 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 1 suporte para cada luminária (16x1) |
| 3.2.9 | 14.02.040 | 15,12 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | metragem quadrada cada caixa (0,7x0,6x4=1,68m²) 9 unidades de caixas (9x1,68) |
| 3.2.10 | 11.18.040 | 0,13 | Lastro de pedra britada | m³ | 4 cm de brita no fundo de cada caixa |
| 3.2.11 | 11.03.090 | 0,19 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | tampa de concreto para cada caixa com 6 cm de espessura |
| 3.2.12 | 09.01.030 | 2,16 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Forma pra construção das tampas |
| 3.3 | PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 34.02.100 | 913,74 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | Metragem quadrada de onde será colocado grama conforme apresenta projeto e legenda |
| 3.3.2 | 34.03.020 | 30,00 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 30 unidades de arbustos conforme ilustra projeto |
| 3.3.3 | 34.04.050 | 7,00 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | 07 unidades de arvore conforme ilustra projeto |
| 3.3.4 | 34.04.360 | 6,00 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 06 unidades de coqueiros conforme ilustra projeto |
| 3.3.5 | 34.02.070 | 25,00 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 25 m² de lirio aproximadamente, (450 mudas) |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 17.02.220 | 35,00 | Reboco | unid. | Metragem quadrada local onde fica a biblia e o oratório |
| 3.4.1 | 33.10.100 | 35,00 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | Metragem quadrada local onde fica a biblia e o oratório |
| 3.4.1 | 35.04.140 | 15,00 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | 15,00 unidades de bancos conforme ilustram projeto |
| 3.4.2 | mercado | 3,00 | Lixeira para praças em ferro | unid. | 3 lixeiras localizadas conforme projeto |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara